智能换电柜

产品规格书  -10仓

优通新能源（温州）有限公司

PowerNet

| 文档修订记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 描述 | 编写 |
| 2024.11.30 | V1.1 | 增加部分内容，修正了些某些表述 | 覃 |
| 2023.10.07 | V1.0 | 初始版本 | 陈 |

- 智能换电柜功能特点简介

- 换电方式：手机扫码换电

- 户外 IP54 级防护

- 可与智能充电器通信，获取充电器状态（输出电压、充电电流、运行状态等），智能控制充电避免热失控

- 与带 BMS 通信板的电池通信， 自动识别电池参数进行充电，获取电池运行数据和对电池进行健康监测

- 通信方式： 4G Cat1(平台)/ RS485（仓内）

- 仓指示灯：有电池（灯亮） / 无电池（灯灭）

- 柜控系统运行状态实时上传，手机端实时监控

- 配备高清摄像头，支持录像记录和实时监控

- 支持远程配电仓开锁，减轻售后运维压力

- RS485 电表监测设备电量使用状况，支持远程抄表

- 多重保护措施： 单仓独立热气溶胶灭火器，水浸报警自动断电，烟雾报警自动断电

- 电源部分配备有：空气开关、漏电保护器、浪涌保护器，以及可主动切断电源的电表

- 高度集成式模块化安装， 独特结构使得售后维护简单方便

- 配置有语音喇叭，可语音播报相应操作提示

- 配置有液晶屏，实时显示柜内相关信息

- 智能换电柜产品结构介绍

主机上门锁

2个

照明灯

2条

仓门指示灯

电池仓

10个

换电柜维码

摄像头

维护边门

金属机体

4G通讯天线

语音喇叭

脚轮（可锁死）

- 智能换电柜参数规格表

| - 产品名称 | - 智能换电柜 |
| --- | --- |
| - 产品型号 | - YT84 |
| - 产品规格 | - 10仓 |
| - 高*宽*深 | - 176.5*100*59 CM（不包括天线高度） |
| 结构材料 | 镀锌钢板 |
| 材料厚度 | 外売 1.2mm，内部主体 1.5mm |
| 外观工艺 | 涂装+丝印 |
| - 重量 | - 约152KG |
| - 工作温度 | - -30 ~ +80℃ |
| - 供电方式 | - 220VAC |
| - 最大功耗 | - 约8KW |
| - 单仓最大空间 | - 23*25*42 CM（高*宽*深） |
| - 支持电池电压 | - 36/48/60/72V |
| - 支持电池类型 | - 磷酸铁锂/钠离子 |
| - 电池充电器最大功率 | - 800W |
| - 电池快充最大电流 | - 15A |
| - 电池接口 | - 国标2+6（可定制更换） |
| 单仓承重 | ≥30Kg |
| 散热方式 | 双通道强风冷 |
| 工作环境 | 室内/室外（建议加装隔热雨棚） |

  - 仓门指示灯工作状态指示颜色

| 空仓（无电池） | 不亮灯 |
| --- | --- |
| 电池充电中 | 红色常亮 |
| 电池已充满 | 绿色常亮 |
| 无电池、未关闭仓门 | 绿灯闪烁 |
| 插入电池、未关仓门 | 红灯闪烁 |
| 异常故障 | 红绿双色交替闪烁 |

- 换电柜主控板 PNZK-08H19X

      - 4.1 产品特点

- 可靠的4G网络连接，维持和服务器端长连接

- 支持柜子离线的状态下通过蓝牙连接进行换电

- RS485下行总线连接仓控

- 通过RS458连接电表控制以及读取用电数据

- 支持换电柜内温度检测，并联动散热风扇控制

- 支持检修门驱动，实现后台远程控制开启维护门

- 支持联动仓火警电磁阀状态启动水泵增压

- 支持柜体水浸、烟雾、消防水箱液位、检修门状态检测并上报服务器端

- 支持串口液晶显示以及语音或者接智能语音模块

- 支持接NFC卡读写器模块实现刷卡换电

- 工作温度范围：-40℃ ~ 85℃支持接NFC卡读写器模块实现刷卡换电

- 工作温度范围：-40℃ ~ 85℃

      - 4.2 硬件资源

| 处理器 | EC600N-QuecPython |
| --- | --- |
| 内存 | 1GB |
| 存储 | 8GB |
| 板间通讯 | RS485，最大支持16个仓控板接入 |
| 外设通讯 | RS485（2KV隔离） |
| 维护门锁驱动接口 | 12VDC/5Amax输出，支持门锁反馈信号检测 |
| 散热风扇接口 | 12VDC/5Amax输出，并联4路接口 |
| 告警灯驱动接口 | 12VDC/5Amax输出，驱动告警指示灯 |
| 水泵驱动接口 | 无源开关接口，220VAC/8A |
| 消防水箱液位检测 | 开关量输入检测 |
| 柜体水浸检测 | 开关量输入检测，输出12VDC |
| 柜体烟雾检测 | 开关量输入检测，输出12VDC |
| 温度接口 | 接温度传感器检测柜体内温度 |
| 液晶/语音接口 | 5VDC/2Amax输出，UART-TTL接口，115200bps |
| NFC模块接口 | 5VDC/2Amax输出，UART-TTL接口，115200bps |
| 蓝牙接口 | BLE5.0，5米距离，2.4GHz |
| 系统电源 | 12VDC/4A（min）输入 |

- 换电柜仓控板 PNCK-H019

- 5.1 产品特点

- 支持RS485的通讯方式和电池进行数据交互，支持多种电池协议

- 支持RS485的通讯方式和充电器进行数据交互

- 支持电池仓双色指示灯

- 支持电池仓内水位检测

- 支持电池仓温度检测

- 支持电池仓喷淋电磁阀控制

- 支持充电器供电控制

- 支持电池仓照明控制

- 支持电池仓加热控制

- 支持门锁控制以及反馈检测（可互扯双路反馈）

- 支持电池入仓物理检测

- 最大支持16个电池仓

- 工作温度范围-40℃ ~ 85℃

- 5.2 硬件资源

| 处理器 | N32G031C8L7 |
| --- | --- |
| 内存 | 8KB |
| 存储 | 64KB |
| 板间通讯 | RS485 |
| 充电器通讯 | RS485（2KV隔离） |
| 电池通讯 | RS485（2KV隔离） |
| 门锁接口 | 12VDC/5Amax输出，支持门锁反馈信号检测 |
| 温度接口 | 接温度传感器检测电池仓内温度 |
| 喷淋电磁阀接口 | 12VDC/5Amax输出 |
| 指示灯接口 | 双色指示灯 |
| 灭火器反馈接口 | 灭火器工作反馈，监测报警并对应做相应保护处理 |
| 照明控制 | 仓内照明控制，开门后供电3分钟自动关闭，关门关闭 |
| 充电器电源控制 | 30A/277VAC继电器控制 |
| 加热电源控制 | 10A/250VAC继电器控制 |
| 系统电源 | 12VDC/4A（min）输入 |
| 电源输出 | 12VDC，级联仓控板 |