海纳佰川(浙江)物联科技有限公司

Haina Baichuan (Zhejiang) IoT Technology Co., Ltd.

产 品 规 格 书

Product specification

| 客户名称 Customer |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 Product | 智能定位终端 |  |  |  |  |
| 产品型号 Model | Q300 |  |  |  |  |
| 日 期 Date |  |  |  |  |  |
| 编制 Prepared By |  | 审核 Checked By |  | 批准 Approved By |  |
| 客户确认 Customer Confirmation |  |  |  |  |  |
| 确认意见( Customer Remarks)： 客户签名(盖章)Signature： 日期Date： |  |  |  |  |  |

1、产品介绍

Q300 是一款专为电动车租赁、锂电池租赁、换电场景设计的北斗 GPS 定位终端。终端自适应宽电压、通信信号强、稳定数据传输特点 ，可应用定位跟踪、防盗、行程回放、震动报警、远程断电、BMS数据采集传输、蜂鸣报警等 。

产品外观（如图）

2、配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS定位主机 | 1 | 硬件主机，自带eSIM卡和数据流量 |
| 2 | BMS通信线 | 1 | 连接BMS通信线，默认JST1.25-4P |
| 3 | M5螺丝 | 4 | 固定GPS设备到电池外壳 |
| 4 | 蜂鸣器 | 1 | 选配 |
| 5 | 使用说明书 | 1 | 电子版/纸质版 |

3、产品参数

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电压 | 9 ~ 95VDC |  |
| 2 | 工作电流 | <20mA@48V |  |
| 3 | 额定功率 | ≤0.35W |  |
| 5 | 网络制式 | 4G-LTE LTE FDD ：Band 1，3，5，8 LTE TDD：Band 34，39，40，41 | 自带4G eSim流量卡 |
| 6 | 定位方式 | 北斗+GPS 定位＋基站定位 |  |
| 7 | 工作温度 | －20°C ～75°C |  |
| 8 | 工作湿度 | 5%～ 95% |  |
| 9 | 防水级别 | IPX4 |  |
| 10 | 承重重量 | 75KG |  |
| 11 | 外壳尺寸 | 长108mm*宽57mm*高18mm |  |
| 12 | 带把手高度 | 65mm |  |
| 13 | 带把手宽度 | 135.5mm |  |
| 14 | 开孔尺寸 | 详见尺寸图 |  |
| 15 | 接口 | HY2.0 4Pin（集成供电、串口） SM2.54 2Pin（蜂鸣报警） |  |

4、尺寸图

实际装配图

- 接口定义

定位器产品可适配不同品牌BMS，订购时可以根据实际进行选配；默认极空保护板延长线端子定义如下图(2)。

图1 GPS分出蜂鸣器连接线、BMS通信线

图2 BMS延长线

| 端子序号 | 名称 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 电源输入正极 | 范围9~95V |
| 2 | RX | 串口接收，对应BMS TX |  |
| 3 | TX | 串口发送，对应BMS RX |  |
| 4 | GND | 电源输入负极 | JST1.25 4Pin |
| 5 | BZ+ | 输出正极 | 电池电压蜂鸣器供电 |
| 6 | BZ- | 输出负极 | SM2.54 2Pin |

- 平台功能展示